元素分析仪检验结果准确怎么判断

元素 分析仪 化验时常用的检验方法有3种，但这些方法只能指示误差的存在，而不能证明没有误差。

（1）平行测定。两份结果若相差很大，差值超出了允许差范围，这就表明两个结果中至少一个有误，应重新分析。两份结果若很接近，可取平均值，但不能说所得结果正确无误。

（2）用标样对照。在一批分析中同时带一个标准样品，如操作无误而标样分析结果与标样的参考值一致，说明本批分析结果没有出现明显的误差。但分析试样的成分应与标样接近，否则不能说明问题。

（3）用不同的分析方法对照。这是比较可靠的检验方法。如用极谱法测定尾矿中的铜的结果与原子吸收光荣谱法的结果取得了一致，则一般证明此结果是可靠的。反之，说明两种方法中至少有一种方法的测定结果不准。

做全分析时，则可应用下面两种方法：

（1）求和法：对一个试样做全分析，各组分的质量分数之和应按近100%。一般情况下，组成越简单，误差越小，各组分的质量分数之和越接近100%；组成较复杂，各组成的质量分数之和与100%相差较大。

（2） 元素 分析仪 离子平衡法：如果试样是电解质，则试样中正、负离子总电荷数相等。